OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla informatyka, który będzie zapewniał podstawową pomoc techniczną dla beneficjentów projektu pn.: „Świ@t w zasięgu ręki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu 50 gospodarstw osób niepełnosprawnych otrzyma niezbędny sprzęt komputerowy. Ponadto na terenie miasta utworzone zostaną dwa punkty ogólnodostępnego dostępu do Internetu (w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy) w każdym po 10 komputerów. Na przedmiot zamówienia składa się:

- dostawa komputera przenośnego typu laptop – 1 szt.

- dostawa kolorowej drukarki – 1 szt.

- dostawa przenośnego dysku twardego – 1 szt.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Urzędu Miasta Mława w nieprzekraczalnym terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące sprzętu komputerowego zostały określone poniżej.

Ad. 1) 	Wymogi techniczne dotyczące komputera przenośnego typu laptop:

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny typu laptop |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany po pełnienia funkcji podstawowej pomocy technicznej dla beneficjentów ostatecznych projektu, czyli m.in. do korzystania z Internetu, obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego sporządzania prezentacji, korzystania z multimediów (odtwarzanie filmów, dźwięków, wideokonferencji, itp.) |
| Wydajność obliczeniowa: | Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „Video-Creation” wynik minimum 220 pkt. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że oferowany sprzęt uzyskał w/w teście wymaganą liczbę punktów. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 4GB |
| Wydajność grafiki: | Zestaw powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „3D Creation” wynik minimum 220 pkt. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że oferowany sprzęt uzyskał w/w teście wymaganą liczbę punktów. |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 500 GB |
| Wyposażenie multimedialne | - wbudowana kamera internetowa - wbudowane głośniki; - wbudowany mikrofon; |
| Wymagania dotyczące baterii/zasilania | Bateria musi zapewniać co najmniej 2 godziny działania bez podłączenia do sieci. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowany laptop powinien poprawnie współpracować z zainstalowanym systemem operacyjnym . Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne oświadczenie. |
| Waga | Maksymalnie 4 kg (wraz z baterią). |
| Ergonomia | Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40dB (załączyć oświadczenie producenta) |
| Niezawodność/jakość wytwarzania | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną oraz ISO 14001 lub równoważną |
| Warunki gwarancji | 5 lat od daty dostawy do Urzędu Miasta Mława. Usunięcie awarii – do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. W przypadku gdy awarii nie da się usunąć „na miejscu”, koszty związane z transportem lub przesyłką sprzętu do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca. Pomoc techniczna świadczona również drogą telefoniczną w terminach przyjmowania zgłoszeń realizowany poprzez podanie modelu komputera i numeru seryjnego komputera. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis gwarancyjny musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że gwarancja będzie realizowana zgodnie z tą normą. |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |
| Wymagania dodatkowe | - minimum 3 gniazda USB; - wyjście zasilania; - wyjście słuchawkowe; - wyjście na mikrofon; - karta sieciowa Ethernet; - WiFi - nagrywarka DVD+/-R; - Mysz optyczna USB z rolką (scroll); - czytnik kart pamięci; - wyjście VGA; - Klawiatura (układ polski programisty);. - urządzenie wskazujące touchpad; - Listwa zasilająca z co najmniej 4 gniazdami wyjściowymi, o długości kabla minimum 3m. Sprzęt powinien posiadać deklarację zgodności CE (należy dołączyć do oferty) Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające zabezpieczanie haseł użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie umożliwiające zabezpieczanie haseł użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie: - system operacyjny w języku polskim (wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym poprawną współpracę zainstalowanego systemu operacyjnego z oferowanym sprzętem komputerowym).Oferowane oprogramowanie musi zapewniać jego aktualizacje, ponadto powinien być dostępny serwis techniczny i pomoc dla użytkownika poprzez stronę internetową jak również telefonicznie poprzez infolinię co najmniej pięć dni w tygodniu w języku polskim. Licencja na system operacyjny musi być przypisane „na urządzenie”. Oprogramowanie musi być zainstalowane na oferowanym komputerze oraz dostarczone wraz z nośnikami. |
| Typ wyświetlacza: | LCD Obszar aktywny minimum 15” |
| Rozdzielczość podstawowa: | Minimum 1280 x 768 przy 60 Hz |

Ad. 2) 	Wymogi techniczne dotyczące kolorowej drukarki:

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ: | Drukarka laserowa |
| Maksymalny format wydruku: | A 4 |
| Drukowanie dwustronne: | Tak (nie dopuszczalny duplex ręczny) |
| Druk kolorowy: | Tak |
| Wydajność: | Toner stanowiący wyposażenie drukarki powinien umożliwiać wydrukowanie co najmniej 1 500 stron. |
| Warunki gwarancji: | 5 lat od daty dostawy do Urzędu Miasta Mława. Usunięcie awarii – do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niezgorszych parametrach technicznych. W przypadku gdy awarii nie da się usunąć „na miejscu”, koszty związane z transportem lub przesyłką sprzętu do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca. Pomoc techniczna świadczona drogą telefoniczną w terminach przyjmowania zgłoszeń realizowany poprzez podanie modelu drukarki i numeru seryjnego drukarki. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis gwarancyjny musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis gwarancyjny będzie realizowany zgodnie z tą normą. |
| Maks. gramatura papieru [g/m2]: | co najmniej 200 g/m2 |
| Certyfikaty i standardy | Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną (należy dołączyć do oferty). Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 14001 lub równoważną (należy dołączyć do oferty). Deklaracja zgodności CE (należy dołączyć do oferty). Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające poprawną współpracę oferowanego systemu operacyjnego z oferowaną drukarką. |
| Inne: | Drukarka musi mieć możliwość pracy w sieci LAN Drukarka musi posiadać złącze USB oraz złącze Ethernet. Taca odbiorcza minimum na 30 arkuszy. Podajnik papieru na co najmniej 100 arkuszy. Rozdzielczość druku minimum 600 x 600 dpi. |

Ad. 3) 	Wymogi techniczne dotyczące przenośnego dysku twardego:

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ: | Zewnętrzny, przenośny dysk twardy |
| Zastosowanie: | Dysk będzie wykorzystywany przez informatyka zapewniającego podstawą pomoc techniczną dla beneficjentów ostatecznych projektu, w tym m.in. do wykonywania kopii zapasowych danych. |
| Pojemność: | Minimalna pojemność 2 TB (dwa terabajty) |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Dysk musi bezproblemowo współpracować z komputerami, które są wyposażone w system operacyjny Windows XP, Windows Vista i Windows 7. Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne oświadczenie. |
| Inne: | Dysk musi być podłączany za pomocą złącza USB; Należy załączyć oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i szyfrowania danych oraz kabel USB. |
| Warunki gwarancji | 3 lata od daty dostawy do Urzędu Miasta Mława. Usunięcie awarii – do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. W przypadku gdy awarii nie da się usunąć „na miejscu”, koszty związane z transportem lub przesyłką sprzętu do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca. Pomoc techniczna świadczona również drogą telefoniczną w terminach przyjmowania zgłoszeń realizowany poprzez podanie modelu dysku i numeru seryjnego dysku. W przypadku awarii dysku w okresie gwarancji, dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis gwarancyjny musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że gwarancja będzie realizowana zgodnie z tą normą. |