- OPIS TECHNICZNY do przedmiaru                                                    zał. nr 1

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Zuzanny Morawskiej z odwodnieniem, położony na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 4072, 3918, 3849, 3734/3, 4440, w obrębie ewidencyjnym nr 10, w Mławie, w województwie mazowieckim.

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Burmistrza Miasta Mławy (umowa nr WIP.BI.342-40/09 z dnia 25 czerwca 2009), w oparciu o:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe przeprowadzone w terenie przez projektantów,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. )

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez ,,Transprojekt”       Warszawa

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - IBDiM Warszawa 1997 r,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...  (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia 08.06. 2004)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.

- uzgodnienia z Inwestorem

- Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy nawierzchni z odwodnieniem ulicy Zuzanny Morawskiej w Mławie od skrzyżowania z ul. Kościuszki (droga powiatowa Nr 2370W do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (droga wojewódzka Nr 544) długości 498,0 m, polegającej  w części drogowej na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem pod konstrukcję parkingów, nawierzchni z kostki betonowej brukowej parkingów, nowej nawierzchni chodników i zjazdów, zieleni, oznakowania oraz w części kanalizacyjnej wykonanie kolektora deszczowego ze studniami rewizyjnymi i z wpustami deszczowymi. Przebudowa ulicy Zuzanny Morawskiej nie wymaga wejścia w pas drogowy ul. Piłsudskiego z robotami drogowymi.

Projektowana ulica ma zapewnić dojazd do istniejących posesji i umożliwić bezpieczny ruch pieszym. Zmodernizowana ulica dzięki wykonaniu nowej nawierzchni i chodników poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom, zapewni pełną obsługę otoczenia i umożliwi spływ i odprowadzenie wód opadowych. Obniżone zostaną koszty utrzymania drogi, które przy istniejącej obecnie zniszczonej nawierzchni z betonu asfaltowego  są znaczne a wiążą się z kilkakrotnymi w ciągu roku zabiegami remontów cząstkowych, wypełniania wybojów, uszczelniania spękań i krawędzi. Uporządkowane zostanie parkowanie wzdłuż terenu Technikum Budowlanego poprzez wykonanie parkingu dla samochodów osobowych.  Zmodernizowana ulica podniesie walory tej części miasta Mławy  oraz terenów przyległych do ulicy. Ulica stanowi połączenie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową.

- Opis stanu istniejącego

Ulica Zuzanny Morawskiej na całym odcinku w obecnym stanie to ulica urządzona. Posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 9,00 m zamkniętą obustronnymi krawężnikami i chodnikami. Nawierzchnia wykazuje bardzo wysoki stopień zużycia, objawiający się licznymi spękaniami odbitymi typu siatkowego, wykruszeniami powierzchniowymi, wybojami, spękaniami poprzecznymi. Pęknięcia siatkowe występują w postaci wzajemnie przecinających się, nieregularnie rozmieszczonych, poprzecznych, podłużnych i ukośnych pęknięć warstwy bitumicznej, dzielące jej powierzchnię na wieloboki. Pęknięcia pojedyncze  nawierzchni związane są głównie z prowadzonymi wcześniej remontami po przekopach. Występują tu zarówno pęknięcia poprzeczne jak i podłużne, z wyraźnymi wykruszeniami na brzegach i miejscowo z siatką spękań. Na ocenianym odcinku stwierdzono kilkanaście zapadlisk  – miejsc, gdzie odtwarzano nawierzchnię po naprawach awaryjnego kolektora sanitarnego. W  miejscach tych napraw łaty są nierówne, połączone z nawierzchnią nieszczelnie (wykruszenia). Zniszczone krawędzie nawierzchni nie zostały obcięte przed ułożeniem nowego betonu asfaltowego, (mimo ich zniszczenia w czasie prowadzenia prac w wykopie) i przez to miejsce połączenia starej nawierzchni z nową pozostało otwarte. Zamarzająca zima woda powoduje dalszą degradację nawierzchni. Obustronne chodniki z płytek betonowych 35x35 cm wykazują duże ślady zużycia. Są połamane, z licznymi wyruszeniami, ułożone nierówno. Taka sytuacja zagraża bezpieczeństwu pieszych i utrudnia poruszanie się po chodnikach, szczególnie niepełnosprawnym i matkom z dziećmi w wózkach. Chodniki mają zmienną szerokość od 1,80 do 3,20 m. Szerokość pasa drogowego  ograniczonego  cokołami ogrodzeń przyległych działek zabudowy jednorodzinnej wynosi od 15,50 do 17,00 m. W pasie drogowym przebiega kabel telekomunikacyjny, wodociąg, kolektor sanitarny tłoczny, gazociąg oraz napowietrzna linia energetyczna z lampami oświetleniowymi. Kolektor sanitarny przewidziany jest do przebudowy, z uwagi na jego małą przepustowość i dużą awaryjność. Zabudowane posesje posiadają trwałe ogrodzenia oraz wjazdy o twardej nawierzchni. Ulica Zuzanny Morawskiej krzyżuje się też z ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Związku Walki Młodych i Klonową. Z uwagi na brak uporządkowanego parkowania ulica Z. Morawskiej staje się trudno przejezdna w czasie zajęć w szkole średniej przy niej lokalizowanej.

5. Opis stanu projektowanego

Podstawowe funkcje projektowanej ulicy to:

- umożliwienie ruchu pojazdów i zatrzymywania się

- umożliwienie ruchu pieszego

- obsługa przyległego zagospodarowania (umożliwienie wjazdu na teren przyległy lub po-

stoju na ulicy w sąsiedztwie zagospodarowania)

- prowadzenie ciągów uzbrojenia technicznego

Projektowana ulica Zuzanny Morawskiej jest ulicą klasy L (lokalna) i w pełnym zakresie obsługuje otoczenie na którym się znajduje. W związku z powyższym przy projektowaniu w celu maksymalnego obniżenia kosztów kierowano się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu

- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego

- dostosowanie ukształtowania ulicy w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu

- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych

- odwodnienie z zastosowaniem istniejących i projektowanych rozwiązań.

Początek projektowanego odcinka ul. Morawskiej przyjęto na krawędzi jezdni ulicy Kościuszki,  a koniec na granicy pasa drogowego ulic: Z. Morawskiej i Piłsudskiego. Projektowany odcinek ulicy Z. Morawskiej proponuje się urządzić w ten sposób, aby umożliwić ruch dwukierunkowy pojazdów i zapewnić ruch pieszy  po obu stronach ulicy. W związku z powyższym projektuje się zwężenie jezdni bitumicznej do szerokości 7,00 m a wiec maksymalnej określonej w „Rozporządzeniu …”,  o dwustronnym daszkowym spadku, parkingiem prawostronnym na parkowanie podłużne, chodnikiem  obustronnym szerokości min. 2,0 m, zjazdami  i pasami zieleni.

5.1  Warunki gruntowo – wodne

Z badań geologicznych wynika, że podłoże gruntowe to niewysadzinowe piaski różnoziarniste z domieszką ziaren frakcji żwirowej lub pojedyńczych otoczaków. Miejscowo występują piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Są to grunty średniozagęszczone i zagęszczone. Podłoże gruntowe możemy zakwalifikować do grupy G1 i lokalnie G2.

5.2  Przekrój poprzeczny

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi 						- L

- nośność podłoża					- G1/G2

- głębokość przemarzania 				- 1,00 m

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego		- KR 1

- szerokość nawierzchni 				- 7,00

- szerokość chodników 					- min. 2,00 m

- spadek poprzeczny nawierzchni  daszkowy		- 2 %

Projektuje się cztery przekroje normalne:

- przekrój normalny Nr 1 uliczny od km 0+000,00 do km 0+0+033,00 z istniejąca jezdnią zwężoną

prawostronnie do 7,00 m, chodnikiem lewostronnym szerokości 2,00 m, oddzielonym od jezdni

krawężnikiem lekkim i obrzeżem od pasa zieleni szerokości zmiennej między chodnikiem a coko-

łami ogrodzeń przyległych posesji. Po stronie prawej za krawężnikiem pas zieleni szerokości 2,50

m i chodnik szerokości 2,00 m przylegający do cokołów ogrodzeń i oddzielony z lewej strony

obrzeżem od trawnika.

- przekrój normalny Nr 2 uliczny od km 0+033,00 do km 0+270,00, z istniejąca jezdnią zwężoną

prawostronnie do 7,00 m, chodnikiem lewostronnym szerokości 2,00 m oddzielonym od jezdni

krawężnikiem lekkim i obrzeżem od pasa zieleni szerokości zmiennej między chodnikiem a coko-

łami ogrodzeń przyległych posesji. Po stronie prawej za zatopionym krawężnikiem parking o par-

kowaniu podłużnym szerokości 2,50 m i nawierzchni z kostki betonowej i za krawężnikiem

chodnik szerokości 2,00 m przylegający do cokołów ogrodzeń.

- przekrój normalny Nr 3 uliczny od km 0+270,00 do km 0+320,00 i od km 0+350,00 do km

0 +498,64, z istniejąca jezdnią zwężoną prawostronnie do 7,00 m, chodnikiem lewostronnym

szerokości 2,00 m oddzielonym od jezdni krawężnikiem lekkim i obrzeżem od pasa zieleni szero

kości zmiennej między chodnikiem a cokołami ogrodzeń przyległych posesji. Po stronie prawej za

krawężnikiem pas zieleni szerokości 1,50 m i pas zieleni szerokości zmiennej od strony ogrodzeń.

Miedzy pasami zieleni chodnik szerokości 2,00 m oddzielony od zieleni obrzeżami. Od km 0+470

do km 0+498,64 nawierzchnia rozszerza się od 7,00 m do 9,70 m

- przekrój normalny Nr 4 uliczny od km 0+320,00 do km 0+350,00, z istniejąca jezdnią zwężoną

prawostronnie do 7,00 m, chodnikiem lewostronnym szerokości 2,00 m oddzielonym od jezdni

krawężnikiem lekkim i obrzeżem od pasa zieleni szerokości zmiennej między chodnikiem a coko-

łami ogrodzeń przyległych posesji. Po stronie prawej za zatopionym krawężnikiem parking o par-

kowaniu podłużnym szerokości 2,50 m i nawierzchni z kostki betonowej i za krawężnikiem

chodnik szerokości 2,00 m i pas zieleni szerokości zmiennej przylegający do cokołów ogrodzeń.

5.3.  Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje się wzmocnienie  i profilowanie konstrukcji istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą mieszanki mineralno – asfaltowej 0/16 mm grubości średnio 5 cm czyli 125 kg/m2. Taka ilość mieszanki jest niezbędna z uwagi na przesuniecie osi oraz liczne deformacje. Na wyrównanej i wzmocnionej nawierzchni projektuje się ułożenie warstwy  ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN–13108-1  BA 0/12,8 grubości 4 cm.

Pomiędzy warstwami bitumicznymi projektuje się związanie międzywarstwowe. Jako lepiszcze zaleca się stosować emulsję asfaltową sporządzoną na bazie asfaltu twardego K1-50, K1-60 lub K1-65. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

Projektuje się rozebranie konstrukcji nawierzchni na odcinkach po remontach spowodowanych awariami kolektora sanitarnego po stronie lewej (zachodniej) jezdni głownie na odcinku od skrzyżowania z ul. ZWM do ul. Piłsudskiego i wykonanie nowej konstrukcji:

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (mieszanka pospółki, żwiru i piasku) o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grbości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu BA 0/25 mm przy grubości warstwy pozagęszczaniu 8 cm z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50

Na tak wyremontowanej nawierzchni zostanie ułożona nawierzchnia dwuwarstwowa jak wyżej.

Konstrukcja nawierzchni parkingów przedstawia się jak niżej:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor czerwony lub inny do uzgodnienia z zamawiającym na etapie wykonawstwa)

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grubości 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa grubości 15 cm

- warstwa odsączająco-odcinająca z piasku grubości 15 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa typu „Pol-bruk” grub. 6 cm szara

- podsypka piaskowa grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 10 cm

Chodnik będzie oddzielony obrzeżami 30x8 cm od trawników.  Krawężnik projektuje się jako typu lekkiego 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo – piaskowej 1:4, wystające maksymalnie 12 cm ponad jezdnię, obniżony na wjazdach do posesji tak aby wystawały od 2 do 4 cm.  Na wjazdach projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej typu „Pol-bruk” kolorowej (kolor grafitowy lub inny do uzgodnienia z zamawiającym na etapie wykonawstwa) grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości do 3 cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grub. 15 cm. Szerokość wjazdów uzależniona jest od szerokości wjazdów do posesji - minimum 3,50 m. Na przejściach dla pieszych projektuje się obniżenie krawężnika tak aby wystawał 2 cm ponad jezdnie a nawierzchnia przed przejściem zostanie wykonana z płyt dotykowych o wymiarach 40x40 cm na powierzchni 0,80 x 4,00 m aby ułatwić przejście osobom niewidzącym. Szczegółowe rozwiązania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysunkach przekrojów normalnych.

5.4 Plan sytuacyjny

Przebieg projektowanej trasy nie pokrywa się z przebiegiem istniejącej drogi. Korekta jest niezbędna z uwagi na przesuniecie osi jezdni związane z jej zwężeniem z 9,00 m do 7,00 m.  Na całym odcinku założono dwa punkty wierzchołkowe w które wpisano jeden łuk poziomy i jedno załamanie trasy oraz założono dwa punkty  kierunkowe. Łuk poziomy o R=500 m projektuje bez przechyłki. Na planie sytuacyjnym podano współrzędne punktów kierunkowych, punktów załamania trasy oraz parametry łuków.  Projektuje się 36 stanowisk parkingowych, dla samochodów osobowych parkujących równolegle do osi jezdni po stronie prawej (wschodniej) ulicy o wymiarach 2,50 x 6,00 m.

5.5 Przekrój podłużny

Niweletę nawierzchni  drogi zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać ist-

niejącą nawierzchnię jako podbudowę oraz w dowiązaniu do ukształtowania wysokościowego

wjazdów do bram oraz cokołów ogrodzeń a także aby nadać płynność całej trasie.  Spadki podłużne wynoszą od 0,66 % do 3,32 %. Rzędne projektowanej nawierzchni w osi zawierają się w granicach od 152,36 do 158,15, a wiec przewyższenie wynosi 5,79 m. W załamania niwelety nie wpisywano łuków pionowych. Suma spadków na załamaniach pionowych nie przekracza 1,00% w wartościach bezwzględnych. Szczegółowe rzędne oraz spadki podano na przekroju podłużnym i przekrojach poprzecznych. Rzędne stanu istniejącego oraz projektowane dowiązano w oparciu o szczegółowe pomiary sytuacyjno - wysokościowe do sieci państwowej.

5.6 Skrzyżowania

Skrzyżowania projektowanej drogi z drogami gminnymi – ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”   i ZWM zostaną  przebudowane w sposób opisany niżej. Skrzyżowania te to skrzyżowania zwykłe. Skrzyżowania przyjęto jako zjazdy publiczne i w obrębie skrzyżowań projektuje się wykonanie nowych krawężników i po srezoweaniu nawierzchni na połączeniach na długości 5,0 m wykonanie na nich jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej 4 cm. Głębokość skrzyżowania do granicy pasa drogowego. Drogi krzyżują się pod kątem prostym lub zbliżonym  do prostego. Wewnętrzne krawędzie pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo i w prawo na skrzyżowaniu projektuje się ukształtować za pomocą łuków kołowych  o promieniach 9,0 m na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, 10,0 m na skrzyżowaniu z ul. Roweckiego i 6,0 m na skrzyżowaniu z ul. ZWM.  Widoczność na skrzyżowaniach jest dobra zarówno w prawo jak i w lewo. Skrzyżowanie z ul. Klonową, której pas drogowy miedzy cokołami ogrodzeń przyległych wynosi tylko 5,00 m projektuje się tak jak dotychczas jako wjazd przez chodnik. .

5.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów pod konstrukcje parkingów i chodników. Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych i zestawiono w tabeli robót ziemnych. Z tabeli robót ziemnych wynika, że będą do wykonania nasypy i wykopy z częściowym wbudowaniem gruntu z wykopów na miejscu w nasypy i odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 5 km.

-objętość wykopów            393,6 m3

- objętość nasypów           123,8 m3

- zużycie na miejscu           73,6 m3

- grunt do odwiezienia       269,8 m3

Nasypy związane są z uzupełnieniem obszarów pod projektowana zieleń. Miejsce składowania nadmiaru masy ziemnej wskaże inwestor podczas przekazywania placu budowy.

5.8 Odwodnienie

Projekt odwodnienia ulicy stanowi oddzielne opracowanie branżowe.

5.9 Zjazdy

W załączniku do części opisowej zestawiono projektowane zjazdy z uwzględnieniem części ich do przebudowy.  Modernizacja zjazdów dotyczy tylko wykonania wymiany zniszczonej nawierzchni z trylinki betonowej na kostkę betonową bez zmiany ich lokalizacji.  Na wjazdach przez chodnik projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej typu „Pol-bruk” grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości do 3 cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grub. 15 cm. Szerokość wjazdów uzależniona jest od szerokości wjazdów do posesji. Nie zmieni się szerokość wjazdów. Wjazdy zostaną oddzielone od nawierzchni chodnika i od trawników oraz zamknięte w bramach krawężnikiem.

5.10  Roboty rozbiórkowe

Na projektowanym odcinku  występują roboty rozbiórkowe związane  z rozbiórką chodników, z  płyt betonowych, zjazdów z trylinki, krawężników, obrzeży oraz konstrukcji nawierzchni bitumicznej pod konstrukcję parkingów i rozbiórkę związaną z remontem jezdni po przekopach. Projektuje się frezowaniem nawierzchni na skrzyżowaniach oraz demontaż części oznakowania.  Roboty te zestawiono w załączniku nr 2.

- 5.11 Urządzenia obce

Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczających pas drogowy występuje podłużne i poprzeczne przejście kabla telekomunikacyjnego, wodociągów, kabli energetycznych, linii napowietrznych energetycznych. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególna ostrożność. Urządzenia podziemne należy zlokalizować detektorem stosowanym w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociągowe. Roboty na skrzyżowaniu z tymi urządzeniami wykonać ręcznie pod nadzorem pracowników mediów.  Jeśli kabel będzie zbyt płytko zagłębiony  należy go odkopać  i zagłębić. Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego. Projektuje się regulacje wysokościową urządzeń które pozostaną w pasie drogowym po przebudowie:

- 24 szt. włazów kanałowych studni rewizyjnych projektowanej kanalizacji sanitarnej

- 45 szt. zaworów projektowanej sieci wodociągowej

- 18 szt. zaworów istniejącej sieci wodociągowej

- 14 szt. zaworów istniejącej sieci gazowej

- 15 szt. studni telekomunikacyjnych

5.12 Oznakowanie

Oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym w oddzielnym opracowaniu. Istniejące oznakowanie jest prawidłowe dla obecnego stanu ale  wymaga wymiany oraz uzupełnienia o nowe znaki związane ze zmianą organizacji ruchu po przebudowie. Zdemontowane oznakowanie wykonawca przekaże zarządcy drogi.

5.13 Technologia robót

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, ba-

dań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

autor projektu: