PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Z. Morawskiej w Mławie

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,498 |
| 1.2. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 12 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu 648,50+344,70+32,00 = 1025,20 m2 | m2 | 1025,20 |
| 1.3. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu 648,50+344,70+32,00 = 1025,20 m2 | m2 | 1025,20 |
| 1.4. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach likwidacji zniszczonej nawierzchni po przekopach przy grubości warstwy 12 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu 62,50+48,90+108,50+77,00+54,00 = 350,90 m2 | m2 | 350,90 |
| 1.5. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu 62,50+48,90+108,50+77,00+54,00 = 350,90 m2 | m2 | 350,90 |
| 1.6. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Wymiana gruntu w miejscach zniszczonej nawierzchni po przekopach na gł. 60cm 62,50+48,90+108,50+77,00+54,00 = 350,90 m2 x 0,60 = 210,54 | m3 | 210,54 |
| 1.7. | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 20x30 na ławie betonowej strona prawa: 14,00+296,00+183,00 = 493,00 mb strona lewa: 14,00+257,50+15,00+15,00+216,50 = 518,00 mb Razem krawężnik: 493,00+518,00 = 1011,00 mb | mb | 1011,00 |
| 1.8. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu 1011,00 mb x 0,04 m3/mb = 40,44 m3 | m3 | 40,44 |
| 1.9. | D.01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety strona prawa: 40,00+13,50+82,60+39,40+21,90+177,00+253,20+69,00+58,20+41,00+43,60+51,00+7,00+12,30+9,50+ 64,60+45,50+28,60+34,80 = 1092,70 m2 strona lewa: 52,00+27,30+79,60+11,00+21,00+40,20+56,80+38,50+12,50+47,50+7,50+60,60+53,60+32,40+33,20+ 16,00+29,50+40,30+33,40+32,50+49,00+38,30+25,20 = 837,90 m2 Razem chodnik: 1092,70+837,90 = 1930,60 m2 | m2 | 1930,60 |
| 1.10. | D.01.02.04. | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni na zjazdach do posesji płyt drogowych betonowych gr. 15 cm (trylinki) na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety | m2 | 594,30 |
| 1.11. | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-08 analogia | Rozebranie istniejącej nawierzchni na wjazdach z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety | m2 | 44,40 |
| 1.12. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej strona prawa: 13,50+17,80+16,00+2,50+3,50+5,50+26,00 = 84,80 mb strona lewa: 12,50+9,00+14,00+5,00+42,00+10,00+12,50+19,00+34,50+24,00+6,00+22,00+10,00+19,00+15,50+19,00 +20,00+15,00+20,00+16,00+20,00+24,50+19,50+14,50 = 423,50 mb Razem obrzeża: 84,80+423,50 = 508,30 mb | mb | 508,30 |
| 1.13. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej (projektowanej) | Szt. | 24,00 |
| 1.14. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, (zawory gazowe 14 szt., zawory wodociągowe istniejącej 18 szt., zawory wodociągowe projektowane 45 szt. ) | Szt. | 77,00 |
| 1.15. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 15,00 |
| 1.16. | D.01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg | Mg (ton) | 660,58 |
| 1.17. | D.05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-08 | Mechaniczne frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno z załadunkiem i transportem urobku (destruktu) na odległość do 5 km na plac składowy 144,00+70,00+121,00+120,00 = 455,00 m2 | m2 | 455,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0406-02 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III | m3 | 73,60 |
| 2.2. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 | 269,80 |
| 2.3. | D.02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 | 50,20 |
| 2.4. | D.02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 123,80 |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |
| 3.1. | D.04.01.01. | KNNR 1 0103-01 | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w miejscach przebudowywanej nawierzchni 62,50+48,90+108,50+77,00+54,00 = 350,90 m2 | m2 | 350,90 |
| 3.2. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasku) w miejscach odtwarzanej nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 62,50+48,90+108,50+77,00+54,00 = 350,90 m2 | m2 | 350,90 |
| 3.3. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-01 Analogia | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm 62,50+48,90+108,50+77,00+54,00 = 350,90 m2 | m2 | 350,90 |
| 3.4. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 62,50+48,90+108,50+77,00+54,00 = 350,90 m2 | m2 | 350,90 |
| 3.5. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy pomocniczej emulsją asfaltową w ilości 0,701,0 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 62,50+48,90+108,50+77,00+54,00 = 350,90 m2 | m2 | 350,90 |
| 3.6. | D.04.07.01. | KNNR 6 0110-03 analogia | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego uziarnieniu 0/25 mm przy grubości warstwy pozagęszczaniu 8 cm z zastosowaniem asfaltu D-35/50 62,50+48,90+108,50+77,00+54,00 = 350,90 m2 | m2 | 350,90 |
| 3.7. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,300,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 | 3549,20 |
| 3.8. | D.04.07.01. | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/16 mm przy średnim zużyciu mieszanki 125 kg/m2 (5 cm) na pow. 3549,24 m2 | ton | 428,50 |
| 3.9. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej 3549,24 + 123,00 +64,50 = 3736,74 m2 | m2 | 3736,70 |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |
| 4.1. | D.05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z zastosowanie asfaltu D35/50 3549,24 + 123,00 +64,50 = 3736,74 m2 | m2 | 3736,70 |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 5.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej strona prawa: 14,00+7,00+5,00+3,50+27,00+14,50+7,00+58,00+83,50+19,00+3,50+9,50+9,00+9,50+10,00+3,50+7,00+ 18,00+16,00+4,50+3,00+26,00+20,50+8,00+14,00+3,50 = 404,00 mb strona lewa: 14,00+8,00+14,00+37,00+4,50+8,00+15,00+27,50+16,50+4,50+20,00+2,50+16,50+28,00+29,00+8,50+ 14,50+15,00+7,00+10,00+15,50+11,00+16,00+19,00+15,00+10,00 = 386,50,00 mb Razem krawężnik: 404,00+386,50 = 790,50 mb | m | 790,50 |
| 5.2. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na zatoce parkingowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 254,50 |
| 5.3. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 269,50 |
| 5.4. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) 47,43+10,18+10,78 = 68,39 | m3 | 68,39 |
| 5.5. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników strona prawa: 39,50+14,00+59,20+30,50+17,60+151,00+231,20+66,50+38,00+14,00+55,00+35,60+41,50+92,50+ 45,00+23,60+42,60 = 997,30m2 strona lewa - chodnik: 31,20+36,00+80,50+11,50+21,00+34,80+59,80+41,60+15,50+45,70+8,00+59,00+49,50+33,20+34,00+ 19,00+25,20+35,60+27,00+36,40+40,60+35,50+24,60 = 805,20 m2 Razem podsypka pod chodnik : 997,30+805,20 = 1802,50 m2 | m2 | 1802,50 |
| 5.6. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Razem podsypka pod chodnik : 997,30+805,20 = 1802,50 m2 | m2 | 1802,50 |
| 5.7. | D.08.02.01. | KNNR 6 0503-0100 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 12,80 |
| 5.8. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem strona prawa: 7,00+6,50+7,00+3,50+22,00+12,00+13,00+5,00+3,00+7,00+16,50+6,50+2,00+9,50+18,00+22,00+18,00+5,00+9,50+5,50+5,00+5,00+32,00+28,00+21,50+21,50+11,50+11,50+18,50+18,50+2,50= 371,00 mb strona lewa: 5,00+8,00+6,50+10,50+2,50+26,50+16,50+6,50+11,00+18,00+16,50+14,00+21,00+9,50+23,50+4,50+9,00+23,50+5,00+3,00+4,50+13,00+17,50+17,50+10,00+13,00+18,50+14,00+19,00+21,00+18,00+13,00 = 419,50mb Razem obrzeże: 371,00+419,50 = 790,50 mb | m | 790,50 |
| 5.9. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na obramowaniu zjazdów do posesji 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 581,00 |
| 5.10. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 23,24 |
| 5.11. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 826,00 |
| 5.12. | D.08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafit) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 826,00 |
| 5.13. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasku) w miejscach budowanego parkingu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 70,50+35,20+157,50+207,50+50,00+20,00+43,50 = 584,20 m2 | m2 | 584,20 |
| 5.14. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na parkingu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 584,20 |
| 5.15. | D.08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 584,20 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | D.01.02.04. | KNNR 6 0702-08 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego (zdjęcie tarcz znaków pionowych i tablic) | Szt. | 3,00 |
| 6.2. | D.07.01.01. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie | m2 | 83,00 |
| 6.3. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych: Słupki do znaków | Szt. | 3,00 |
| 6.4. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu D-18 - Znaki typu T (tabliczki) - Znaki typu T - Agatka | Szt. Szt. Szt. | 3,00 3,00 1,00 |
| 6.5. | D.07.02.01. | Kalkulacja własna | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy oraz tymczasowe oznakowanie robót | Kpl. | 1 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm strona prawa: 7,80+31,80+63,50+54,60+102,90+16,50+128,60+45,80+58,50 = 510,00 m2 strona lewa: 91,00+38,50+46,70+63,00+31,00+64,70+9,00+71,00+122,70+95,80 = 633,40 m2 Razem: 510,00 + 633,40 = 1143,40m2 | m2 | 1143,40 |