Zał. nr

Zestawienie robót nawierzchniowych

ul. A. Dobrskiej

- Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km. Roboty związane z korytem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy i pod parkingi

1054,30+395,60 = 1449,90 m2 x 0,10 = 144,90 m3

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1054,30+395,60 = 1449,90 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

790,40+269,70 = 1060,10 m2

- Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 – 0,7 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej i wiążąco – wyrównawczej nawierzchni

966,40+1060,10 = 2026,50 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu         7 cm

1060,10 m2

- Wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu  4-18 cm

966,40 m2 x 0,400 t/m2 = 386,60 tony

- Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

966,40+1060,10 = 2026,50 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70  przy grubości warstwy pozagęszczaniu 5 cm

966,40+1060,10 = 2026,50 m2