Załącznik Nr 1

…………….., dnia…………………

L.dz. …………

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostawy poniżej 14 000 euro

/ nazwa rodzaju zamówienia /

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

II. Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa kart zbliżeniowych typu MIFARE pełniących funkcję Karty Mieszkańca – „Karty Mławiaka”.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kart zbliżeniowych typu MIFARE pełniących funkcję Karty Mieszkańca – „Karty Mławiaka”.

Jedną z funkcji karty będzie umożliwianie jej posiadaczom nieodpłatnych przejazdów komunikacją miejską obsługiwaną przez wyłonionego w przeprowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A., ul. Stefana Roweckiego „Grota” 12, 06-500 Mława. W związku 
z powyższym karta musi współpracować z wykorzystywanymi przez przewoźnika urządzeniami i oprogramowaniem.

Wymogi techniczne dotyczące karty:

- Karty zbliżeniowe musza spełniać następujące wymagania:

  - pamięć

- 	technologia: CMOS EEPROM,

- 	pojemność: 1 kB,

- 	podzielona na 16 niezależnych sektorów po 4 bloki każdy (każdy sektor o pojemności 64 bajtów, czyli 512 bitów),

- 	ilość cykli zapisu: minimum 100 000,

- 	ilość cykli odczytu: nielimitowana,

-     okres przechowywania danych: minimum 10 lat,

  - komunikacja

- 	komunikacja między kartą a czytnikiem odbywa się drogą radiową – częstotliwość nośna: 13,56 MHz,

- 	interfejs bezstykowy spełnia warunki określone w normie ISO/IEC 14443 dla kart typu A,

- 	szybkość komunikacji:106 kBits/s (KBaud),

- 	protokół komunikacyjny: half duplex,

-   	zasięg operacyjny około 5 cm,

  - charakterystyka fizyczna

- 	karta jest wykonana z tworzywa sztucznego niezawierającego szkodliwych składników chemicznych i jest przyjazna dla środowiska zgodnie z wymaganiami jakie powinny spełniać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska,

-  	wymiary zgodne z normą ISO/IEC 7810, tak jak karty płatnicze formatu ID-1
(85,60 x 53,98 x 0,76 mm),

  - zasilanie

karta zasilana jest indukcyjnie przez czytnik. Karta nie posiada własnego źródła zasilania,

  - parametry wytrzymałościowe

- 	wytrzymałość: mechaniczna, temperaturowa (od -20 °C do +50 °C) bez utraty funkcjonalności i walorów estetycznych oraz wytrzymałość chemiczna muszą spełniać co najmniej wymagania określone w normie ISO/IEC 10373,

- 	trwałość całkowita minimum 10 lat w warunkach normalnej eksploatacji,

-    	wilgotność względna środowiska pracy karty do 90%,

  - zabezpieczenia

- 	każda karta zawiera unikalny i niezmienny numer zapisany na 32 bitach, programowany trwale przez producenta układu pamięciowego,

- 	karta umożliwia wzajemne uwierzytelnianie z czytnikiem systemu działającym zgodnie z normą ISO/IEC 9798-2,

- 	komunikacja między kartą i czytnikiem, odbywająca się drogą radiową, jest szyfrowana szyfratorem strumieniowym, przy czym klucz szyfrujący jest ustalany na podstawie generowanej w karcie liczby losowej, numeru seryjnego karty 
i 48-bitowych kluczy zainstalowanych w czytniku i na karcie,

- 	dostęp do każdego z 16 sektorów jest zabezpieczony za pomocą kluczy
(dla każdego sektora oddzielna para 48-bitowych kluczy),

- 	w celu detekcji błędów w komunikacji z czytnikiem (dla zapewnienia kontroli integralności danych) karta posiada zaimplementowane mechanizmy kontroli parzystości przesyłanych bajtów i integralności przesyłanych danych (CRC_A, określane także CRC16) zgodne z normą ISO/IEC 14443-3 dla kart typu A,

-  	istnieje możliwość trwałego blokowania programowanych funkcji zapisu dla każdego bloku niezależnie (oprócz bloku 0 w sektorze 0), np. dla kart wycofywanych z obiegu,

  - certyfikat

Karta posiada certyfikat MIFARE®

- Karty muszą być poddane wstępnej personalizacji elektronicznej

a) 	każdej karcie jest przypisany trwale 11-znakowy nadruk będący formą wizualizacji 32-bitowego numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE.

b) 	każdy z 16 sektorów jest wypełniony zerami z wyjątkiem bloków zawierających klucze dostępu do poszczególnych sektorów oraz bloku nr 0 w sektorze nr 0, zawierającego 32-bitowy numer seryjny oraz dane producenta układu scalonego,

- każdy z 16 sektorów jest zabezpieczony parą kluczy transportowych FFFFFF FFFFFF (wartość w notacji szesnastkowej) w sposób umożliwiający zmianę zawartości wszystkich bloków we wszystkich sektorach, za wyjątkiem bloku nr 0 w sektorze nr 0

Zapisane na karcie informacje muszą być przed ich zapisaniem uzgodnione z Zamawiającym.

Do każdej karty musi być ponadto dołożone przeźroczyste opakowanie (etui) z tworzywa sztucznego.

Planowane jest zakupienie do 2 000 szt. kart, do kwoty nie większej niż 14 760,00 zł. brutto.

Przedmiot umowy należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2014r.

a)	termin wykonania zamówienia:……………………………,

b)	okres gwarancji:………………………..,

c)	warunki płatność: ……………………...,

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 02.10.2014r. 
do godziny 10:00 w formie* /do wyboru/:

•	pisemnej (osobiście, listownie) na adres Wydział Rozwoju i Inwestycji Urząd Miasta Mława, 
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pok. nr 17.

•	faxem na numer …………………………………………………

•	w wersji elektronicznej na e-mail przemyslaw.wieckiewicz@mlawa.pl

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:…………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………….

NIP/REGON: ………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………

Nr tel./fax ………………………………………………………………………………………

1. 	Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie…………………………………………………………………………………… brutto zł.

2. 	Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. 	Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a/ …………………………………………   b/ ………………………………………………….

c/ …………………………………………   d/ ……………………………………………………

………………………………………………….

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(*) niepotrzebne skreślić