...................................

( pieczęć  Wykonawcy )

Kosztorys ofertowy kolizje woda, gaz Obszar A5

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kolizje z siecią wodociągową |  |  |  |  |  |
| ODCINEK P4 - S4.231 | analiza indywidualna | Koszty sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 PN 16 SDR 11 , montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m w gruncie kat 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną o,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odległość do 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ziemią dowiezioną ziemią z odkładu z zagęszczeniem ziemi warstwami. Sieci z rur PE Fi 40 | m | 55,00 |  |  |
| 2 | analiza indywidualna | Koszty sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 PN 16 SDR 11 , montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m w gruncie kat 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną o,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odległość do 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ziemią dowiezioną ziemią z odkładu z zagęszczeniem ziemi warstwami. Sieci z rur PE Fi 160 | m | 105,00 |  |  |
| 3 | analiza indywidualna | Koszty sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 PN 16 SDR 11 , montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m w gruncie kat 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną o,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odległość do 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ziemią dowiezioną ziemią z odkładu z zagęszczeniem ziemi warstwami. Sieci z rur PE Fi 200 | m | 10,00 |  |  |
| 2 | Kolizji z siecią gazową |  |  |  |  |  |
| 4 | analiza indywidualna | Koszty sieci gazociągowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 , montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 1,5 m w gruncie kat 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną o,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odległość do 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ziemią dowiezioną ziemią z odkładu z zagęszczeniem ziemi warstwami. Sieci z rur PE Fi 40 | m | 10,00 |  |  |
| 5 | analiza indywidualna | Koszty sieci gazociągowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 , montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 1,5 m w gruncie kat 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną o,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odległość do 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ziemią dowiezioną ziemią z odkładu z zagęszczeniem ziemi warstwami. Sieci z rur PE Fi 160 | m | 10,00 |  |  |
|  |  | OGÓŁEM wartość netto: | x | x | x |  |
|  |  | PODATEK VAT: |  | x | x |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT: | x | x | x |  |

Słownie: .........................................................................................................................

....................... dn. ..................r.

.................................................

( podpis i pieczęć Wykonawcy